光明港公园无线监控与广播系统租赁服务清单及技术参数

一、采购标的

本次采购内容为光明港公园无线监控与广播系统租赁服务，租赁期为一年，采购总价不超过90000元。总价最低的单位中标。

二、采购人要求

1、租赁服务包含所有设备的安装及在租赁期内包修包维护，中标人需在接到通知后七天内完成。

2、服务承诺提供相关备用设备十套，并提供7x24小时布控安装拆卸和设备保养服务，服务响应时间一般不超过12小时，紧急要求不超过2小时。

3、日常定期维护及保障无线监控音视频设备正常运行。

- 三、设备清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清全彩数字摄像头（球机） | 20台 |  |
| 2 | 高清周界防控摄像头（枪机） | 10台 |  |
| 3 | IP网络有源音柱 | 10个 |  |
| 4 | IP网络寻呼话筒 | 1个 |  |
| 5 | 无线微波收发设备 | 30套 |  |
| 6 | 拼接屏 | 4块 |  |
| 7 | 视频存储服务器 | 2台 |  |
| 8 | 视频综合平台一体机 | 1台 |  |
| 9 | IP音频广播管理服务器 | 1台 |  |
| 10 | 视频监控管理软件 | 1套 |  |
| 11 | IP网络广播服务器软件 | 1套 |  |
| 12 | 硬盘 | 11块 |  |
| 13 | 设备安装调试工程 | 1项 |  |
| 14 | 技术服务与维护 | 1年 |  |

序号1 高清全彩数字摄像头（球机） 20台

1、视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达240米

2、支持不少于20倍光学变焦

3、支持最低照度可达彩色小等于0.001Lux，黑白小等于0.0005Lux

4、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

5、动态范围不小于105dB

序号2  高清周界防控摄像头（枪机） 10台

1、具有200万像素 CMOS传感器。

2、内置GPU芯片。

3、内置红外与白光补光灯。

4、支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。

序号3  IP网络有源音柱           10套

1、铝镁合金材质，全天候有源音柱。

2、一体化壁挂式设计，整合网络音频解码，数字功放及音箱。

3、采用高速工业级双核（ARM+DSP）芯片，启动时间≤1秒。

4、内置高保真线性阵列扬声器和立体声D类功率放大器。

5、内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护。

6、终端支持服务软件远程控制方式调节音量。

序号4 IP网络寻呼话筒              1套

1、专业控制台设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身；

2、具有7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480；

3、内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)；

4、可对全区、分区、终端进行喊话广播；

序号5  无线微波收发设备        30套

1、支持DC12V与AC220V外接电源自动切换供电；

2、设备自带电池组无外接电源的情况下可持续工作5-8 小时；

3、支持通过配套遥控器进行电源管理；

4、支持户外全天候、长期使用，具备防水、防雷、防高温的产品特性；

5、微波工作频段：4.9 GHz – 5.9 GHz (免执照频段)；

6、传输带宽300Mbps；传输距离15 公里；

7、天线数量： 2 个 2x2 MIMO 天线；

8、信道宽带：40MHz,20Mhz,10Mhz,5Mhz （软件可调）

序号6 拼接屏             4套

1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。输入接口包含：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1。

2、LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为不少于11级。

3、LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。

4、液晶拼接屏必须采用整机设 计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，需提供国家级检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。

5、LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。

序号7  视频存储服务器            2台

- 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持8路

- 支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片

- 支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警

序号8  视频综合平台一体机            1台

- 投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。

- 2、投标产品支持在输出通道叠加图片LOGO，图片位置可调。

3、投标产品主控板具有不少于4个串口，每个串口挂载不少于8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。

4、投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。

5、投标产品具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。

6、投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。

7、投标产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿。

序号9 IP音频广播管理服务器        1台

1、采用工业级工控机机箱设计，采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；

2、 采用17英寸工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控，带抽拉式鼠标键盘；

3、支持专用百兆网/千兆网传输，可同时传输上百套节目源，可设置1000个分区；具有日志查看功能，可查看设备的操作与运行情况；

4、主机可以对各个定时点音量大小进行独立控制；

5、终端断线后自动恢复断线前的播放节目；

6、主机提供外围四路电源开关控制，可配合时序器实现定时开关机；

7、主机自带消防紧急报警系统按钮；工业级主板设 计，处理运行速度更快，性能更胜一筹，适用于长时间运行；强大的广播矩阵；内置丰富的电声节目源，可根据用户需要制作节目源；

8、内置CD（INNER CD）和内置特种音源,外接音源输入音量可调；

9、主机含有4个独立的音频输入通道和2个辅助混合音频输入通道，可无限拓展外接音源采集，可任意分配，可利用终端来扩展音频输入通道；

10、内置10W定压输出功放与辅助音源输出，可输出内容包括监听、节目播放，可灵活使用；

序号10    视频监控管理软件     1套

序号11   IP网络广播服务器软件        1套

序号12 4T监控硬盘              11块

监控硬盘4TB/64MB(6Gb/秒)/5900RPM/SATA3)

四、服务要求

1、技术服务时间

验收合格正常使用后提供1年的免费技术服务支持

2、人员要求

针对本合同包成立专门的运维团队和项目管理机构，负责保障维保期内视频监控系统安全、稳定地运行。明确运维团队组织、人员及工作流程，须建立详细的运维保障体系。

（1）系统运维团队须具备安全防范系统工程设 计、施工和维护能力。

（2）系统运维团队须熟练掌握网络安全配置技术，包括网络及安全设备管理、安全域划分、安全策略优化、防火墙配置、VPN管理技术。

（3）系统运维团队须具备视频服务管理能力，精通各种视频监控设备与平台，精通视频资源目录服务体系管理，精通各种可视调度系统设备维护。

3、巡检排查

（1）应提供定期巡检服务，要求针对不同的系统、应用制定合理巡检方案，对系统重要设备每月进行一次巡检，对前端摄像机每月进行一次清洁，每个季度对系统进行一次全面巡检，了解系统的运行状态，解决存在的问题，每次巡检均要求出具巡检报告。

（2）对重点设备的维护工作，采取分工负责的措施；节假日期间，或有重要的会议及有关活动期间，应专门安排值班，同时作好应急准备工作，必要时安排专人在现场值班，以确保系统正常运行。

（3）巡检应围绕如下几个方面进行：

a.前端设备运行状况。包括：摄像机、镜头、网络传输设备、安全设备、编解码设备、存储设备等。

b.管线情况。包括管线质量、防雷接地情况、屏蔽情况、线路接头质量等。

c.系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况。

维护人员应围绕上述三个方面，逐点、逐台、逐项地进行检验，边检边进行记录，并排除发现的故障。

4、服务要求

（1）运营维护服务要求

a.系统质量保证：维保期内，保障系统能以满足技术要求的性能有效运行，保障过程中，涉及的软硬件升级、更换、维修、备品备件等所产生的费用均包含在本次维保服务采购中，应对此进行服务承诺，采购人不再支付任何费用。

b.维保期内，设立7×24小时热线服务电话，受理系统故障申告、技术咨询。在收到采购人系统故障申告后，必须按要求及时解决。

(2)应急处理方案要求

提供系统核心部分及主要设备发生故障时的应急处理方案；保证对故障设备的及时维修和更换；提供链路发生故障时的应急处理方案，应保证链路及时恢复正常运行，保证不同时期提供的同类产品兼容。

(3)根据甲方任务要求制定实施方案，严格按照方案派出技术人员开展工作。

(4)技术服务期内须保障设备齐全及正常运行，若发现设备丢失或损坏，应及时免费更换或维修。

(5)承诺针对临时布控相关设备提供7x24小时布控安装拆卸和设备保养服务，服务响应时间一般不超过12小时，紧急要求不超过2小时。

(6)承诺技术服务期内提供全部设备以及布控安装及拆卸、保养所需的所有材料。