西湖公园无线监控广播设备清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术和服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清数字摄像头（夜视全彩球机） | 15台 | 1. 视频分辨率与帧率≥1920×1080、25帧/秒 2. 摄像机靶面尺寸≥1/2.8英寸 3. 内置GPU芯片 4. 摄像机支持≥25倍光学变倍 5. 支持最低照度可达彩色≤0.0003 lx，黑白≤0.0001 lx 6. 红外距离≥180米 7. ★设备可对监控画面中≥15个人脸进行检测、跟踪和抓拍 （提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 8. ★设备支持车牌颜色识别 （提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 9. ★设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍 （提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 10. ★支持对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） |  |
| 2 | 无线微波收发设备 | 25套 | 支持通过配套遥控器进行电源管理； 支持户外全天候、长期使用，具备防水、防雷、防高温的产品特性； ★微波工作频段：4.9 GHz – 5.9 GHz (免执照频段)； 传输带宽不小于500Mbps；传输距离不小于20 公里； 天线数量： 不小于2 个 2x2 MIMO 天线； 信道宽带：40MHz,20Mhz,10Mhz,5Mhz （软件可调） 网络接口：不小于2 个 10/100 Base-TX RJ54 以太网接口； 工作模式：网桥/路由可调 、支持点对点、点对多点； 支持协议IPv4/UDP/TCP/ICMP/Telnet/WEP/WPA/WDS/ ；STP/RSTP/Multicast； 工作温度:-30C 到 +80C； 重量：不大于400g 供电：12V-24V ★尺寸：不大于294 x 31 x 80 mm ★设备技术规范符合福建省DB35/T 1490-2015《远距离数字视频微波传输系统》地方标准 |  |
| 3 | 视频存储服务器 | 1台 | 1. 支持≥32路H.264、H.265混合接入，≥4个硬盘接口。 2. ★开启视频流智能分析，NVR网络带宽不会降低。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 3. ★开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 4. ★支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 5. ★抓图配置：设备可以在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 6. ★支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率≥99%。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 7. 设备的视频输出口HDMI1、HDMI2和VGA1、VGA2均可以显示系统主菜单。 8. 同屏预览：支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。 9. 设备的视频输出口HDMI1、HDMI2和VGA1、VGA2均可以显示系统主菜单。 10. 可获取样机网卡吞吐量、MTU（最大传输单元）、网络接入带宽、网络输出带宽等信息，并支持图形化显示发送速率、接收速率。 11. 网络状态检测：支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。 12. 网络资源统计：可实时查看设备IP通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽。 13. 100万人脸抓拍库（存储于硬盘中）下，以图搜图检索响应时间≤3秒。 14. 正脸单人单次通过检测区域，100人次人脸正确检出数≥99次。 15. 支持陌生人报警，人脸比对报警推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像。 |  |
| 4 | 硬盘 | 2块 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |  |
| 5 | IP网络有源音柱 | 8台 | 铝镁合金材质，全天候有源音柱。 一体化壁挂式设计，整合网络音频解码，数字功放及音箱。 采用高速工业级双核（ARM+DSP）芯片，启动时间≤1秒。 内置高保真线性阵列扬声器和立体声D类功率放大器。 内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护。 支持接收调频广播和网络广播，在没有调频信号时可自动切换成网络广播接收。 设备支持以太网，可选4G通讯。 具备接收一路调频信号的同时，可以轮询另外的调频信号，即双调频接收。 ★支持脱机广播，即通过下载广播计划到本地，在无网情况下，仍可按广播计划进行广播 。 ★支持同一时刻不同音柱播放不同的广播内容，实现个性广播需要。 ★支持接收即时文字广播通知信息，并按设定次数进行播放。 ★支持接收手机直播。 ★音柱在休眠状态、播放日常广播、播放低级别的应急广播时，如果有高级别的应急广播信号（如：县应急），音柱会自动强制唤醒进入应急广播状态，按应急音量（大音量）播出。 ★除了本机可控制音量外，可接收来自适配器、手机、后台的音量控制调节。 监测设备网络、调频信号、喇叭音量状态，设备故障预警。 设备安装简单，后台配置后，开机即可使用。 软件可以远程升级。 |  |
| 6 | IP麦克风 | 1台 | ★带有触屏控制，可配置成县、乡、村三级联播联控使用场景。 新的RDS采用国标23位资源分类编码进行传输接收、解析、验证广播消息。调频通过RDS传输，网络通过接口加密传输。 ★适配器支持话筒讲话、U盘播放、音频输入、调频接收等音源。 双FM调频接收，可接收空中和有线FM信号。 ★支持接收手机直播、广播计划、文字广播通知显示。 ★支持定点、定时广播、紧急报警播放。 根据调频信号（无线、有线）和网络信号（网线、4G)强度，自动切换通道接收。 根据信号资源级别（应急与日常、上级与下级）自动接收切换插播。 ★适配器具有集中供电接口，可在有播放任务时自动开启电源输出，供其他广播设备使用，无广播任务自动关闭。 软件可以远程升级。 |  |
| 7 | IP网络广播服务器软件 | 1套 | ★根据应急优先、上级优先的原则，实现三级联播机制。后台可控制下级适配器，包括重启、锁定（锁定后停止任务广播，并不可操作）、解锁设备，监听广播、回放录音、播放文件审核，实现联控管理。 ★设备状态地图：可根据区域、设备类型显示选定区域内的设备状态（离线、待机、播放、故障）地图。 播控室管理：管理各级播控室及上下级关系。 适配器：绑定播控室，支持发送频率设置，RDS格式设置。 音柱：绑定适配器，绑定摄像头。 ★ 广播计划：定点定时广播计划，支持下载本地终端播放，支持每个广播计划可按设定的顺序播放多个文件。 ★文字广播：支持3000个字，发出广播后支持中断指令。 广播文件：支持后台上传、手机上传、适配器上传 音柱音量：支持双音量（应急、日常）控制，可通过后台、手机、适配器调整音量。 参数设置：支持设定设备的心跳间隔时间。支持设定设备重启时间。 广播记录：具备记录适配器广播的记录和音柱的播放信号切换记录。 |  |
| 8 | 音视频平台服务器 | 1台 | 平台服务器 处理器：I3 9100以上 显卡：GTX1050 以上 内存：16G以上 硬盘：240G固态以上 |  |
| 9 | 24寸显示器 | 2台 | 屏幕尺寸: 22英寸以上 屏幕比例: 16:9 接口类型: HDMI VGA DC 音频 面板类型: IPS-ADS 平均亮度: 300cd/m^2 分辨率: 1920*1080（全高清） 点距:不大于 0.2745mm 刷新率:不小于 60Hz 屏幕类型: LED |  |
| 10 | 机柜 | 1台 |  |  |
| 11 | 汇聚交换机 | 2台 | 应用层级二层；传输速率 10/100/1000Mbps； 背板带宽336Gbps/2.56Tbps； 包转发率87Mbps/144Mbps； MAC地址表16K； 支持4K个VLAN； 支持Guest VLAN、Voice VLAN； 支持GVRP协议； 支持MUX VLAN功能； 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN； 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制； 额定电压：100-240V AC，50/60Hz； 最大电压：90-264V AC，47/63Hz； 电源功率47.3W；环境标准 工作温度：0-45℃； 工作湿度：5%-95%RH（无凝露） |  |
| 12 | 一键报警可视对讲终端 | 2套 | 通过局域网/广域网（LAN/WAN）传输，实现全球通话。 高档铝合金拉丝面板，坚固耐用，美观大方，具有防水、防潮、防粉尘、防拆、防暴力破坏等功能，可明装，也可嵌入式安装。 ★对讲终端防护等级需达到IP56。 应用于前端求助点的紧急报警/求助、双向对讲、广播喊话、监听监视； ★采用高清彩色摄像头，与寻呼话筒实现单向可视对讲，可供寻呼话筒观察对讲者身份。 可一键呼叫指定管理主机或管理中心软件，可通过软件指定呼叫键所呼叫的目标话筒或软件，实现全双工对讲； 内置高灵敏度话筒、喇叭，可免提通话和接收广播，具有回音消除功能；采用先进的MEEYI回音消除技术，广播级音质，声音逼真、清晰、宏亮。 ★多路联防：前端对讲分机报警呼叫的同时可以联动多路前端同时收到报警信号，可以及时增援处理。 内置咪头和摄像头，对讲时达到音容并茂效果，并可被监听监视； 摄像头旁带有6个LED补光灯，通话时自动亮起，可增加现场亮度，提高视频质量； 设备空闲时可播放背景音乐，对讲时自动中断； 带音频输出口，可外接有源音箱。 联动控制：提供TCP指令、UDP指令、RS485接口、开关量接口； 带有4路短路输入口、2路短路输出口，可以接入和控制警灯、门锁等外围设备； ★有以太网的地方即可接入，跨网段、跨路由，可接入互联网。 有通话数据保密功能。对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。 ★安装简捷，配有RJ45标准网线，设置好参数插入路由器LAN端(或交换机)任一端口即可工作。 联动控制：提供TCP指令、UDP指令、RS485接口、开关量接口。 ★尺寸：不大于115*165.5*36mm |  |
| 13 | 一键报警寻呼话筒 | 1台 | ★采用10寸以上数字真彩屏，智能全触摸式操作，自带CMOS彩色摄像头，wince操作系统，以便在触摸屏失灵情况下仍可正常接处警。 可与对讲终端（分机）实现数字全双工对讲。 通过局域网或广域网（LAN/WAN）传输。 ★一键广播：可以事先设置好需要广播的内容，广播时可以点击主机界面的一键广播按钮，进行一键广播设定好的内容下方至给各个前端分机。 ★通话监控：上级主机可以实时监控下级主机与分机的通话情况，实时了解信息。 ★寻呼话筒自带摄像头，寻呼话筒之间可双向视频对讲：各管理中心及值班室间的寻呼话筒之间能相互呼叫，可实现双向可视对讲且屏幕是双屏显示，一屏显示对方，一屏显示本地，本地视频可以关闭或打开。 ★图标选择呼叫功能，每个对讲终端在寻呼话筒触摸屏上对应一个触摸图标，触摸按钮可以中文命名，选中即可呼叫对应终端，操作简单快捷。 多级管理架构：系统有四级以上管理架构，能将不同级别的多个值班室寻呼话筒统一联网；系统有以太网的对方即可接入，支持跨网段、跨路由，可接入互联网。 ★巡回呼叫：值班主机接听对讲终端呼叫时，可将通话转移至上级管理主机，上级管理主机无人接听时此次呼叫仍可转回所属值班主机。 手动转移：寻呼话筒可在接听前或接听后，将对讲终端的呼叫转移到系统内的任意一台寻呼话筒。 ★通话中转移：通话过程中所属主机可将本次通话转接至系统内其他任意一台寻呼话筒接听。 寻呼话筒在网络中是平行架构，无主次之分，系统设备都属于网络设备，最大程度满足系统容量，需要时可以任意设置主机级别。 系统可容纳寻呼话筒数量不限，管理的IP网络对讲终端无数量限制，不但可以实现灵活扩展，更可以节省成本。 寻呼话筒都需具备来电显示功能、关机转移、无人接听转移、遇忙转移、手动转移等功能，最大限度的保证通话畅通。 ★数据自动上传服务器：寻呼话筒能对通话过程进行录音，并可记录呼叫、通话的时间，自动上传到服务器上，无需人工导出，即保证数据的及时上传及安全性能，又有效节约寻呼话筒的存储空间，无需购买储存卡或录音录像模块。 报警查询功能，终端设备被触发时的报警信息、报警时间。 广播功能，可以对网络中系统终端进行广播（可分区、单个、多个、全部）。 系统结构简单，安装简捷，无需通过IP网络地址盒，只需直接连入网络即可。 接口方式：RJ45网络接口。 ★尺寸：不大于328*203*34mm |  |
| 14 | 立杆 | 5根 | 监控立杆。 |  |
| 15 | 监控辅材 | 1批 | 管线材，防水箱，排插等辅材。 |  |
| 16 | 技术保障服务三个月 | 1批 | - 不少于3人的专业运维团队，每月1日进行例行巡检。维护响应时间7*24小时。服务响应时间一般不超过12小时，紧急要求不超过2小时 |  |
| 17 | 提供备用设备 | 1批 | - 提供备用设备，如果故障，可及时更换恢复。 |  |